2Мп цилиндрическая IP-камера

POE и моторизированный ZOOM

Model: GV20BA2812PMic

GV – GuardVision

20 – 2.0 Mp

B – (bullet) цилиндрическая

A – моторизированный объектив

2812 – f 2.8-12 mm

P – антивандальное исполнение

Mic – встроенный микрофон

Функции:

1/2,8-дюймовый CMOS-датчик Sony IMX307

Разрешение Full HD 1920 x 1080P

Сверхнизкое освещение 0,001 люкс

День / ночь (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D / 3D-DNR, IR-CUT

D-WDR, обнаружение движения, маска конфиденциальности, зеркало

Совместимость с RTSP и Onvif 17.06

Двухпотоковый медиа-сервер H.265 / H.264

Простой в использовании облачный сервис P2P

Поддержка различный браузеров, клиент для ПК, удаленный доступ к мобильному приложению

Внутренний микрофон, дополнительная кнопка сброса

Сетевой порт RJ45 100 Мбит/с, IEEE802.3af PoE

Молниезащита 4000В

Водонепроницаемый корпус, IP66

Светодиодная матрица SMD, 20 шт., ИК-расстояние: 30-40 м

Моторизованный объектив HD 2,8-12 мм

Технические характеристики:

| Модель | GV20BA2812PMic |
| --- | --- |
| Камера |  |
| Датчик изображений | 1/2,8-дюймовый CMOS-датчик SONY IMX307 2Мп |
| Эффективные пиксели | 1920 (Н) × 1080 (В) |
| Электронный затвор | АВТО, 1/25 ~ 1/100000 с |
| Мин. Освещение | 0.001Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on |
| День Ночь | Авто / Цвет / (Ч/Б) / Время |
| WDR | Цифровой WDR / HDR (> 120 дБ) |
| Баланс белого | Авто / В помещении / На улице |
| BLC | BLC / HLC |
| DNR | 2D / 3D DNR |
| Другой | Обнаружение движения, маска конфиденциальности, зеркало, переворот |
| Кодирование |  |
| Встроенное решение | Mstar 335 |
| Стандарт видео | H.264 / H.265 |
| Разрешение видео | Основной поток: 1080P при 30 кадрах в секунду, 720P при 30 кадрах в секунду Дополнительный поток: D1 / VGA / 360P @ 30 кадров в секунду |
| Битрейт видео | 32 Кбит/с - 5 Мбит/с, VBR / CBR |
| Аудио стандарт | G.711-u / G.711-a |
| OSD Overlay | Наложение заголовка и времени |
| Светодиоды |  |
| Светодиоды | 20PCS SMD массив IR Led |
| Световое расстояние | 30-40 м |
| Объектив |  |
| Фокусное расстояние | Моторизованный объектив 2,8-12 мм |
| Дополнительные функции |  |
| Аудио |  |
| PoE |  |
| Сетевые службы |  |
| Протокол | HTTP / RTSP / FTP / NFS / SMTP / DHCP / NTP и т. Д. |
| P2P | да |
| Интернет | IE, Firefox и т. Д. |
| СМИ | CMS, Android, IOS |
| ONVIF | 17.06 совместимый |
| Общий |  |
| Сетевой порт | 1-RJ45, 100 Мбит/с, POE |
| Источник питания | IEEE802.3af PoE , 12 В постоянного тока ± 10% |
| Потребляемая мощность | <8 Вт |
| Рабочая температура. | -30 ℃ - (+ 60) ℃, 10% -90% относительной влажности |