2Мп купольная Wi-Fi Камера с ИК и POE

Модель: GV20DF28WMic

GV – GardiVision

20 – 2.0 Mp

D – (dome) купольная

F – фиксированный объектив

28 – f 2,8 mm

W – wi-fi

Mic – встроенный микрофон

Функции:

  1/2,8-дюйма CMOS-датчик Sony IMX307

  Эффективное разрешение 2MP FullHD 1920 x 1080P

  Низкое освещение 0.001Lux

  День / ночь, AWB, 2D / 3D-DNR, IR-CUT

  Множество стилей наложения OSD, обнаружение движения, маска конфиденциальности

  RTSP и Onvif совместимы со многими сторонними сетевыми видеорегистраторами

  Двухпотоковый медиа-сервер H.264 / H.265

  Поддерживается облачный сервис P2P, сканирование QR-кода

  Поддержка аутентификации пользователя, шифрование видеоданных

  Поддержка Alarm Snapshot для электронной почты и FTP

  Поддержка различных WEB-браузеров IE, Firefox, Chrome, клиент для ПК, удаленный доступ мобильному приложению

  Одностороннее аудио, встроенный микрофон

  Встроенный слот Micro-SD, макс. 128 ГБ

  Встроенная беспроводная связь 2,4G b / g / n с антенной 3DB Wi-Fi

  Сетевой порт RJ45 100 Мбит/с, IEEE802.3af PoE

  Грозозащита 4000В

  Водонепроницаемый корпус, IP66

  18 шт. SMD ИК-светодиодов, ИК-расстояние 20-25 метров

  Фиксированный объектив HD 2,8 мм

  Задний кабель прикреплен к кнопке RESET

Технические характеристики:

| Модель | GV20DF28WMic |
| --- | --- |
| Камера |  |
| Датчик изображений | 1 / 2.8 " IMX307 STARVIS КМОП |
| Эффективные пиксели | 2 мегапикселя |
| Электронный затвор | АВТО |
| Мин. Освещение | 0. 00 1Lux@F1.2 (АРУ ВКЛ.) |
| День Ночь | Авто / Цвет / (Ч/Б) |
| Система | PAL / NTSC |
| Баланс белого | Авто / В помещении / На улице |
| OSD Overlay | да |
| Изображение Зеркало | да |
| Маска конфиденциальности | да |
| Кодирование |  |
| Стандарт видео | H.265 / H.264 |
| Разрешение видео | Основной поток: 18 кадров в секунду при 1080P (PAL) / 20 кадров в секунду при 1080P (PAL) Суб поток: 25 / 30fps @ 640x352 |
| Битрейт видео | 32 Кбит/с - 6 Мбит/с, VBR / CBR |
| Аудио стандарт | G.711 /G.726 |
| Аудио ввод | Встроенный микрофон |
| Аудио выход | Нет |
| ИК-светодиод |  |
| ИК-светодиод | 18 шт. SMD IR Led s |
| ИК расстояние | 20-25 м |
| Объектив |  |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм фиксированный объектив |
| Сетевые службы |  |
| Протокол | TCP / IP / HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP и т. Д. |
| P2P | да |
| Интернет | IE, Firefox, Chrome, Edge, Safari и т. Д. (Флэш-видео) |
| M Edia | CMS, Android , IOS |
| ONVIF | 2.04 совместимый |
| Тревожное событие | Обнаружение движения, оповещение по электронной почте, моментальный снимок по FTP, SD-хранилище |
| Общий |  |
| Сетевой порт | 1- RJ45, 100 Мбит/с |
| Беспроводной | Внешняя 3DB антенна 2,4G b / g / n |
| Кнопка сброса | да |
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 10% |
| Потребляемая мощность | < 10 Вт |
| Рабочая температура. | - 3 0 ℃ - (+ 60) ℃ , 10% -90% относительной влажности |