3Мп Мини-цилиндрическая IP-Камера с POE

Модель: GV30BF28PMic-mini

GV – GardiVision

30 – 3.0 Mp

B – (bullet) цилиндрическая

F – фиксированный объектив

28 – f 2,8 mm

P – антивандальное исполнение

Mic – встроенный микрофон

mini – исполнение мини

Функции:

1/2,7-дюйма КМОП-матрица

Эффективное разрешение 3MP HD 2304 x 1296

Сверхнизкое освещение 0,01 люкс

День / ночь, AWB, 2D / 3D-DNR, IR-CUT

Множество стилей наложения OSD, обнаружение движения, маска конфиденциальности

RTSP и Onvif 17.06 совместимы со многими сторонними сетевыми видеорегистраторами

Двухпотоковый медиа-сервер H.264 / H.265

Поддерживается облачный сервис P2P

Поддержка аутентификации пользователя, шифрование видеоданных

Поддержка различных WEB-браузеров IE, Firefox, Chrome, клиент для ПК, удаленный доступ к мобильному приложению

Сетевой порт RJ45 100 Мбит/с, IEEE802.3af PoE

Грозозащита 4000В

Прочный   водонепроницаемый корпус, IP66

 SMD-матричные ИК-светодиоды 12 шт., ИК-подсветка расстояние 20 метров

Фиксированный объектив HD 2,8 мм

Технические характеристики:

| Модель | GV30BF28PMic-mini |
| --- | --- |
| Камера |  |
| Матрица | 1/2,7-дюйма 3-Mп КМОП |
| Эффективные пиксели | 2304 (В) × 1296 (В) |
| Электронный затвор | АВТО, 1/25 ~ 1/100000 с |
| Мин. освещенность | 0.01Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on |
| День Ночь | Авто / Цвет / (Ч/Б) / Время |
| Баланс белого | Авто |
| AGC | Поддерживается |
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D DNR |
| WDR | D-WDR / HDR |
| Другое | Многострочное экранное меню, обнаружение движения, маска конфиденциальности |
| Кодирование |  |
| Стандарт видео | H.264 / H.265 |
| Разрешение видео | Основной поток: 25 кадров в секунду при 3 Мп, 30 кадров в секунду при 1080P / 720P Дополнительный поток: D1 / VGA (640x480) / 360P / QVGA @ 30 кадров в секунду |
| Битрейт видео | 32 Кбит/с - 8 Мбит/с, VBR / CBR |
| Аудио стандарт | G.711-u / G.711-a |
| OSD | Наложение заголовка и времени |
| ИК-светодиод |  |
| ИК-светодиод | SMD-массив ИК-светодиодов 12 шт. |
| ИК расстояние | 20 м |
| Объектив |  |
| Фокусное расстояние | Фиксированный объектив 2,8 мм |
| Дополнительная функция |  |
| Аудио |  |
| PoE |  |
| Сетевые службы |  |
| Протокол | HTTP / RTSP / DHCP / NTP и т. Д. |
| P2P | да |
| Интернет | IE, Firefox, Chrome и т. д. |
| СМИ | CMS, Android, IOS |
| ONVIF | 17.06 совместимый |
| Общие |  |
| Сетевой порт | 1-RJ45, 100 Мбит / с, POE опционально |
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 10% |
| Потребляемая мощность | <8 Вт |
| Рабочая температура. | -30 ℃ - (+ 60) ℃ 10% -90% относительной влажности |