5Мп цилиндрическая IP-камера

POE и моторизированный ZOOM

Model: GV50BA2812PTZMic

GV – GuardVision

50 – 5.0 Mp

B – (bulit) цилиндрическая

A – моторизированный объектив

2812 – f 2.8-12 mm

PTZ – поворотная камера

Mic – встроенный микрофон

Функции:

1/2,8-дюймовый CMOS-датчик Sony IMX307

Разрешение 5 Мп 2560 x 1960P

Сверхнизкое освещение 0,001 люкс

День / ночь (ICR), AWB, 2D / 3D-DNR, IR-CUT

D-WDR, обнаружение движения, маска конфиденциальности, зеркало

Совместимость с RTSP и Onvif 17.06

Двухпотоковый медиа-сервер H.265 / H.264

Простой в использовании облачный сервис P2P

Поддержка различный браузеров, клиент для ПК, удаленный доступ к мобильному приложению

Внутренний микрофон, дополнительная кнопка сброса

Сетевой порт RJ45 100 Мбит/с, IEEE802.3af PoE

  Молниезащита 4000В

  Водонепроницаемый корпус, IP66

  6 шт. SMD-матричные ИК-светодиоды, ИК-подсветка на расстояние 30-40 метров

  Моторизованный объектив HD 2,8-12 мм с автофокусом

Технические характеристики:

| Модель | GV50BA2812PTZMic |
| --- | --- |
| Камера |  |
| Датчик изображений | 1/2,8-дюймовый КМОП 5Мп |
| Эффективные пиксели | 2560 (Н) × 1960 (В) |
| Электронный затвор | АВТО, 1/25 ~ 1/100000 с |
| Мин. Освещение | 0.001Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on |
| День Ночь | Авто / Цвет / (Ч/Б) / Время |
| WDR | Цифровой WDR |
| Баланс белого | Авто |
| DNR | 2D / 3D DNR |
| Другой | AGC, Обнаружение движения, маска конфиденциальности, зеркало, переворот |
| Кодирование |  |
| Стандарт видео | H.264 / H.265 |
| Разрешение видео | Дополнительный поток: D1 / VGA (640x480) / 360P / QVGA (320x240) @ 30 кадров в секунду и т. д. |
| Битрейт видео | 32 Кбит/с - 8 Мбит/с, VBR / CBR |
| Светодиоды |  |
| Светодиоды | SMD-массив ИК-светодиодов 6 шт. |
| Световое расстояние | 30-40 м |
| Объектив |  |
| Фокусное расстояние | 2,8 - 12 мм моторизованный объектив с АФ |
| Увеличение | 4- кратный оптический зум |
| PTZ |  |
| Диапазон панорамирования / наклона | Паномирование: 0 ° ~ 180 °; Наклон: 0 ° ~ 55 ° |
| Скорость ручного управления | Паномирование: 0,5 ° ~ 20 ° / с; Наклон: 0,5 ° ~ 10 ° / с |
| Дополнительные функции |  |
| Аудио |  |
| PoE |  |
| Сетевые службы |  |
| Протокол | RTSP / FTP / DHCP / DDNS / NTP / SMTP / NFS |
| P2P | да |
| Интернет | IE, Firefox 32 бит ESR |
| СМИ | CMS, Android, IOS |
| ONVIF | 17.06 совместимый |
| Общий |  |
| Сетевой порт | 1-RJ45, 100 Мбит / с, POE |
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 10% |
| Потребляемая мощность | <5 Вт |
| Рабочая температура. | -40 ℃ - (+ 60) ℃, 10% -90% относительной влажности |